Прошивка для раций Quansheng UV-K1 и UV-K5V3

( Bootloader 7.**.**)

Актуально к прошивке ka52.ouro.V.5.1.8

Интуитивный и логичный дизайн. Максимальное удобство в использовании. Весь основной функционал доступен без использования меню, с клавиатуры. 999 каналов памяти, 20 настраиваемых сканлистов и 24 настраиваемых бенда для спектроанализатора. Скорость сканирования в режиме спектра: 600 каналов за 2.3 сек. Мультивыбор бендов и списков в одно нажатие, параметры сканирования, история с возможностью сканирования только найденных, быстрое сохранение частоты, независимые настойки для списков/бендов. Индикация входящих, настраиваемая мощность, запрет на передачу для выбранного канала. Прошивки КА-52 и СУ-75 полностью включены в экосистему UV TOOL.

ПРОШИВКА И ЗАГРУЗКА КАНАЛОВ/БЕНДОВ:

Включите рацию в режиме прошивки зажав кнопку передачи и включите рацию. UV TOOL. KENWOOD TYPE C запустите программу подключите рацию кабелем с разъёмом или - обратите внимание на качество кабеля, тайп-си должен поддерживать передачу данных. В окне определите порт, нажмите кнопку. UV TOOL «обновить» «прошить» Когда флешер определит рацию, выберите прошивку и нажмите кнопку. Для загрузки каналов и бендов, подключив рацию в простом режиме перейдите в редактор каналов, нажмите кнопку и в окне с каналами нажмите КА-52 «записать в рацию»

ПОЯСНЕНИЕ К СИМВОЛАМ КНОПОК:

1 – Простое нажатие.

L1 – Долгое нажатие.

F1– Нажатие после кнопки F.

ОСНОВНОЙ ЭКРАН MR (КАНАЛЫ) | VFO (ЧАСТОТА)

L1 – (MR) – Перенос частоты канал в режим VFO. (VFO) – Смена диапазона.

L2 – (MR и VFO) – Смена VFO (в режиме MAIN ONLY индикация иконкой).

L3 – Смена режимов MR / VFO на выбранном канале.

L4 – (MR и VFO) – Смена ширины полосы.

L5 – (MR) – Смена номера списка для канала. (VFO) – Смена шага.

L6 – (MR и VFO) – Смена мощности (L/M/H/U – Настраиваемое значение)"U"*.

L7 – (MR и VFO) – Вкл/Выкл индикацию фонариком при входящем.

L8 – Будет назначена в обновлениях.

L9 – (MR и VFO) – Вкл/Выкл постоянную подсветку.

L0 – Смена модуляции AM/FM/USB

L* – Режим сканера (Захват частоты)

F1 – 1CALL – Быстрый вызов.

F2 – (MR) – Удалить канал. (VFO) – Сохранить частоту.

F3 – Будет назначена в обновлениях.

F4 – Будет назначена в обновлениях.

F5 – Будет назначена в обновлениях.

F6 – Мощность – "X" – Запрет передачи на канале *.

F7 – Спектроанализатор в режиме сканлистов.

F8 – Спектроанализатор в режиме бендов.

F9 – Спектроанализатор в режиме частоты.

F0 – Радиовещание (FM радио).

F* – Режим сканера (Захват субтона).

* – Для сохранения мощности для канала включить и выключить режим "X". Режим "U" настраивается в меню (пункт Upower)

Fn1 и Fn2 – Боковые назначаемые кнопки.

<= и => – Кнопки навигации.

MA – Меню.

EXIT – Выход.

#F – Функциональная «F».

ПРОСТОЕ СКАНИРОВАНИЕ ПО ЧАСТОТЕ ИЛИ СПИСКАМ В РЕЖИМАХ MR / VFO

В режимах MR (канальном) и режиме VFO (прямой вод частоты) доступно сканирование по каналам или по частотному диапазону с установленным шагом. Для сканирования в режиме частоты нажмите кнопку * это запустит сканирование. В канальном режиме кнопка * меняет списки сканирования. Также можно менять списки простым вводом цифр с клавиатуры. Выход из сканирования нажмите EXIT.

РАБОТА В РЕЖИМАХ СПЕКТРОАНАЛИЗАТОРА

Разные типы спектра вызываются быстрыми кнопками F7, F8, F9 в любом из режимов спектра вы можете сменить их нажав 6.

1 – Пропуск частоты в режиме сканирования (в меню параметров смена значения).

2 – Не назначена (использовать для включения подсветки). В режиме истории – сохраняет частоту в свободный канал.

3 – В спектре ширина полосы пропускания. В меню параметров – смена значения. В режиме истории – удалить запись.

4 – Список сканлистов или бендов. Уже в режиме выбора ей же отмечаем выбранные (выделены жирным и галкой справа).

5 – Меню параметров. Навигация по меню <= и =>. Смена значений кнопки 1 и 3. В режиме истории - скан истории.

6 – Смена режимов спектроанализатора Сканлисты/Частота/Диапазон/Бенды.

7 - Сохранение параметров. Сохраните после настройки и выбора списков и параметры будут применяться после включения.

8 – В спектре – смена экрана отображения. В истории – очистка истории.

9 – Смена модуляции AM/FM/USB.

0 – Перейти в режим истории. Внутри режима – сортировка истории.

* и #F - Переключение уровня DYNSQL – Порог резкого скачка RSSI для мгновенного захвата пика. При слабых и нечётких сигналах увеличьте или отключите – OFF. Это увеличит количество захватываемых сигналов, но снизит их чёткость.

ПАРАМЕТРЫ СПЕКТРОАНАЛИЗАТОРА

DELAYRSSI – Задержка измерения RSSI перед сменой частоты (в мс) –  влияет на скорость сканирования.

SPECTRUMDELAY – Время паузы после обнаружения сигнала (в мс) –  если 0, сразу продолжает сканирование.

MAXLISTENTIME – Максимальное время прослушки сигнала (в секундах) –  после этого сканирование продолжается.

FSTART – Начальная частота диапазона сканирования (в мГц).

FSTOP – Конечная частота диапазона сканирования (в мГц).

STEP – Шаг сканирования частоты (в кГц): 0.01; 0.05; 0.1; 0.5; 1.0; 2.0; 5.0; 6.25; 10.0; 12.5; 20.0; 25.0; 50.0; 100.0.

LISTENBW – Полоса приёма (прослушки): Wide (25 кГц) / Narrow (12.5 кГц).

MODULATION – Вид модуляции: FM/AM.

RX_BACKLIGHT_ON – Подсветка при приёме сигнала: ON/OFF.

POWERSAVE – Режим энергосбережения: Off /100ms /500ms /1s /2s /5s.

NOISLVL_OFF – Уровень шума для отключения приёма (выше этого –  сигнал считается).

POPUPS –  Время отображения всплывающих сообщений (в мс) –  0 = отключены.

RECORD TRIG –  Дополнительный порог для записи в историю. чем выше порог тем сильнее сигнал будет записан.

KEY UNLOCKED – ВРЕМЯ ДО БЛОКИРОВКИ КЛАВИАТУРЫ.

GLITCHMAX –  Порог GLITCH–  индикатора BK4829. Повышение – больше глючных сигналов будут считаться валидными.

SOUND BOOST – Усиление звука. повышение низких частот.

PTT – Что делать при нажатии PTT: LAST VFO /HAZEL'S /LAST RECEIVED.

MONITOR SL –  Включение во все списки сканирования приоритетного списка «MON».

CLEAR HISTORY ALL –  Очистка истории сканирования.

CLEAR HISTORY N BL –  Очистка истории без блэклиста.

CLEAR HISTORY BL –  Очистка блэклиста истории.

DEFAULT PARAMS –  Сброс всех параметров спектра на заводские.

ДЕТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ В РЕЖИМЕ СПЕКТРА ПО КНОПКЕ «MENU» «MA»

Перемещение по низкоуровневому меню регистров кнопками 2 и 8. Смена значений кнопками <= и =>

LNAS – Усиление LNA (Low Noise Ampliﬁer) – ступени усиления сигнала перед миксером.

LNA – Усиление первого каскада LNA – выше = сильнее сигнал, но больше помех.

PGA – Усиление Programmable Gain Ampliﬁer (после LNA). –  баланс между чувствительностью и искажениями.

MIX – Усиление миксера (смешивание частот) – выше = лучше динамический диапазон, но больше шумов.

XTAL F MODE SELECT – Режим работы кварцевого фильтра (XTAL). Фильтрация (снижает шум, но может искажать).

OFF AF RX DE-EMP – Отключение демфазиса (коррекция предискажений) при приёме.

GAIN AFTER FM DEMOD – Регулирует громкость приёма.

RF TX DEVIATION – Отклонение частоты при передаче (Fm deviation) – влияет на ширину полосы передачи (выше = громче).

COMPRESS AF TX RATIO – Коэффициент компрессии аудио при передаче – сжимает динамический диапазон.

COMPRESS AF TX 0 DB – Уровень компрессии 0 db при передаче –   точка начала компрессии.

COMPRESS AF TX NOISE – Подавление шума в тихих местах.

MIC AGC DISABLE – Отключение автоматической регулировки усиления микрофона (AGC).

AFC RANGE SELECT – Диапазон работы AFC (автоподстройки частоты).

AFC DISABLE – Отключение AFC.

AFC SPEED – Скорость работы AFC.

РАБОТА В РЕЖИМЕ РАДИОПРИЁМНИКА «F0»

Прошивка имеет упрощённое FM радио. Кнопками <= и => ищите ближайшую доступную частоту вещания в автоматическом режиме.  Кнопка * короткое нажатие сменит режим Auto на Step – ручной поиск с шагом. Длительное нажатие выключит фоновый приём. Передача с рации будет не слышна. Надпись On-air сменится на Silent. Оповещение о приёме будет только мигающим зелёным диодом. Повторное нажатие вернет приём.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ (СКРЫТОГО МЕНЮ В ПРОШИВКЕ НЕТ):

| 1/50 | Step | Шаг частоты (в кГц), UP и Down кнопки изменяют частоту на это значение, так же вы можете установить только частоту, кратную половине этого значения. Для CB - 5/10 кГц; SatCom, Avia - 5/25 кГц; Остальное - 6,25/12,5 кГц. |
| --- | --- | --- |
| 2/50 | SQL | Уровень шумоподавителя (Squelch) — от 0 (всегда открыто) до 9 (очень строго). Устанавливается для обоих диапазонов (А и В) |
| 3/50 | Mode | Режим демодуляции, по умолчанию - FM, AM и USB можно использовать только для прослушивания |
| 4/50 | Power | Выходная мощность радио (LOW1-20mW, LOW2-125mW, LOW3-250mW, LOW4-500mW, LOW5-1W, MID-2W, HIGHT-5W, OFF) |
| 5/50 | RxMode | Устанавливает как используются верхняя и нижняя частоты на экране (MAIN ONLY - Всегда передает и слушает на основной частоте (MO), DUAL RX RESPOND - Слушает обе частоты, если сигнал принимается на вторичной частоте, он фиксируется на ней пару секунд, чтобы вы могли ответить на вызов (DWR), CROSS BAND - всегда передает на первичной частоте и слушает на вторичной частоте (XB), MAIN TX DUAL RX - всегда передает на основной, слушает оба (DW). |
| 6/50 | RxDCS | Установка цифрового кодированного субтона на прием (Digital Coded Squelch), если функция включена, шумоподавитель откроется только после приёма этого субтона, применимо только для FM модуляции. |
| 7/50 | RxCTCS | Установка аналогового субтона на прием (Continuous Tone Coded Squelch), если функция включена, шумоподавитель откроется только после приёма этого субтона, применимо только для FM модуляции. |
| 8/50 | TxDCS | Установка цифрового кодированного цифрового субтона на передачу, если функция включена, трансивер будет передавать этот тон, применимо только для FM модуляции. |
| 9/50 | TxCTCS | Установка аналогового субтона на передачу, если функция включена, трансивер будет передавать этот тон, применимо только для FM модуляции. |
| 10/50 | TxOffs | Значение смещения частоты передатчика в мГц, при приеме-передаче на разных частотах. |
| 11/50 | TxODir | Направление (+/-) смещения частоты передатчика при приеме-передачи на разных частотах |
| 12/50 | W/N | Полоса пропускания, используемая приемопередатчиком (WIDE - широкая (25кГц), NARROW - узкая (12,5 кГц). |
| 13/50 | SetNFM | Устанавливает Narrow FM на Narrow или Narrower |
| 14/50 | Compnd | Compander - Мягкий фильтр аудио сигнала для получения более чистого звука. Усиливает принимаемый полезный сигнал даже при слабом сигнале у микрофона передающего, улучшая отношение сигнал/шум. Для работы, должен быть включен на обеих рациях. |
| 15/50 | Scramb | Выбор номера скремблера (1-10 - маскирует речь, 11-20 меняет тон речи) преобразует исходный речевой сигнал посредством изменения его амплитудных, частотных и временных параметров в различных комбинациях (если включён ScraEn). |
| 16/50 | Roger | Включение/выключение "roger beep" (тональный сигнал конца передачи). |
| 17/50 | 1 Call | Один ключевой канал вызова, позволяет быстро переключиться на канал по кнопке 9-Call |
| 18/50 | STE | Шумоподавитель, устраняет шум в конце трансмиссии. При отпускании PTT в эфир выдается короткий тон 55Гц, сигнализирующий другим трансиверам о необходимости отключить звук |
| 19/50 | RP STE | Ретранслятор шумоподавляющего хвостового элиминатора |
| 20/50 | Sclist | Выбор списка сканирования |
| 21/50 | ChSave | Сохранение текущей частоты в канал памяти. |
| 22/50 | ChDele | Удаление канала памяти. |
| 23/50 | ChName | Название канала памяти. |
| 24/50 | ChDisp | Выбор как будет отображаться сохраненный канал на дисплее рации |
| 25/50 | F1Shrt | Назначение функции при коротком нажатии боковой клавиши F1 (Side1). |
| 26/50 | F1Long | Назначение функции при долгом нажатии боковой клавиши F1 (Side1). |
| 27/50 | F2Shrt | Назначение функции при коротком нажатии боковой клавиши F2 (Side2). |
| 28/50 | F2Long | Назначение функции при долгом нажатии боковой клавиши F2 (Side2). |
| 29/50 | M Long | Назначение функции при долгом нажатии клавиши M |
| 30/50 | KeyLck | Автоматическая блокировка клавиатуры через назначенное время |
| 31/50 | TxOut | Тайм-аут передачи — время, сколько можно держать PTT при передаче (в секундах). Защита от случайного зажатия PTT. |
| 32/50 | BatSav | Энергосбережение (Battery Save): OFF / 1:1 / 1:2 / 1:4 / 1:8. |
| 33/50 | Mic | Чувствительность микрофона (микрофонный усилитель). |
| 34/50 | POnMsg | Включение/выключение показа сообщения при включении (Power On Message). |
| 35/50 | BLTime | Время работы подсветки экрана при нажатии кнопок. |
| 36/50 | BLMin | Минимальная яркость подсветки (в процентах). |
| 37/50 | BLMax | Максимальная яркость подсветки (в процентах). |
| 38/50 | BLTxRx | Подсветка при передаче/приёме: OFF / TX / RX / TX+RX. |
| 39/50 | SetInv | Включение инверсии цветов экрана рации |
| 40/50 | BtnInv | Изменение направления работы кнопок UP и DOWN наоборот |
| 41/50 | SetLck | Настройка типа блокировки клавиатуры с PTT или без. |
| 42/50 | BatTxt | Тип отображения заряда батареи %, V или отключен. |
| 43/50 | MicBar | Включение/отключение показа микрофонного бара |
| 44/50 | SetTmr | Установка отображения на экране таймеров RX/TX |
| 45/50 | F Lock | Настройка блокировки частот (Frequency Lock). На каких частотах разрешено или запрещено работать. |
| 46/50 | ScraEn | Включение скремблера (шифратор голоса) — ON / OFF. |
| 47/50 | FrCali | Сохранение текущей частоты в канал памяти. |
| 48/50 | BatCal | Калибровка батареи (Battery Calibration). |
| 49/50 | BatTyp | Выбор типа батареи (Li-ion, NiMH и т.д.) и емкости. |
| 50/50 | Reset | Сброс с сохранением каналов (NOCH) или Полный сброс настроек включая сохраненные каналы (ALL) |

В случае необходимости можно сделать полный сброс рации. нажмите кнопки PTT и Fn2 включите рацию. На экране без подсветки отобразиться сообщение с предупреждением. удерживайте кнопки 4 секунды до сброса.

Частоты:

VHF

Частоты 2 метра (VHF). Любительский диапазон. Для использования, нужна радиолюбительская категория.

Полоса частот: 144.000.000 – 146.000.000 (144 МГц – 146 МГц), общепринятый шаг в FM – 25 кГц. Как таковых каналов в 2m нет.

145,50000 – Общая вызывная частота.

144,00000 - Ничей канал, граница радиолюбительского диапазона.

144,01250 – 144,98750 – Радиолюбительский.

145,21250 – 145,48750 – Радиолюбительский.

145,51250 – 145,98750 – Радиолюбительский.

146,00000 – Ничей канал, граница радиолюбительского диапазона.

Другое

118-137 МГц – Авиация

148-149 МГц, 171-173 МГц – МВД России

406-407 МГц КОСПАС-САРСАТ — Частоты спутниковых радиомаяков для международной поисково-спасательной системы.

328,6-335,4 МГц – Частоты воздушной радионавигационной службы

393.100, 380.000, 254,000, 254,685, 173-174 МГц – Минобороны РФ

450-470 МГц – Служебные каналы

495-505 МГц – Международный диапазон для передачи сигналов азбуки Морзе и сигналов бедствия.

151-156 МГц – Железнодорожная связь

149-171 МГц – Правительственная связь

137-138 МГц – Космическая служба метеорологических исследований

138-144 МГц – Воздушная и космическая связь

LPD

В России применение маломощных устройств, в том числе радиостанций диапазона LPD, разрешается при мощности передатчика не более 10 мВт.

Каналы располагаются на частотах от 433.075 МГц до 434.775 Мгц с шагом в 25 кГц (000.025 мГц).

| Номер канала | Частота (МГц) | Номер канала | Частота (МГц) | Номер канала | Частота (МГц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (1)* | 433.075 | 24 | 433.650 | 47 | 434.225 |
| 2 (2)* | 433.100 | 25 | 433.675 | 48 | 434.250 |
| 3 | 433.125 | 26 | 433.700 | 49 | 434.275 |
| 4 | 433.150 | 27 | 433.725 | 50 | 434.300 |
| 5 | 433.175 | 28 | 433.750 | 51 | 434.325 |
| 6 (3)* | 433.200 | 29 | 433.775 | 52 | 434.350 |
| 7 | 433.225 | 30 (8)* | 433.800 | 53 | 434.375 |
| 8 | 433.250 | 31 | 433.825 | 54 | 434.400 |
| 9 | 433.275 | 32 | 433.850 | 55 | 434.425 |
| 10 (4)* | 433.300 | 33 | 433.875 | 56 | 434.450 |
| 11 | 433.325 | 34 | 433.900 | 57 | 434.475 |
| 12 (5)* | 433.350 | 35 | 433.925 | 58 | 434.500 |
| 13 | 433.375 | 36 | 433.950 | 59 | 434.525 |
| 14 | 433.400 | 37 | 433.975 | 60 | 434.550 |
| 15 | 433.425 | 38 | 434.000 | 61 | 434.575 |
| 16 | 433.450 | 39 | 434.025 | 62 | 434.600 |
| 17 (6)* | 433.475 | 40 | 434.050 | 63 | 434.625 |
| 18 | 433.500 | 41 | 434.075 | 64 | 434.650 |
| 19 | 433.525 | 42 | 434.100 | 65 | 434.675 |
| 20 | 433.550 | 43 | 434.125 | 66 | 434.700 |
| 21 | 433.575 | 44 | 434.150 | 67 | 434.725 |
| 22 | 433.600 | 45 | 434.175 | 68 | 434.750 |
| 23 (7)* | 433.625 | 46 | 434.200 | 69 | 434.775 |

* - Помимо 69-и канальных радиостанций в диапазоне LPD есть ещё и 8 канальные радиостанции. В скобках указаны каналы для 8-ми канальных станций.

PMR

Европейская безлицензионная система. Шаг сетки: 12,5 кГц (000.0125 мГц), симплексный тип радиосвязи. Ограничение максимальной выходной мощности: 0,5 Вт.

| Номер канала | Частота (МГц) | Номер канала | Частота (МГц) | Номер канала | Частота (МГц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 446.00625 | 4 | 446.04375 | 7 | 446.08125 |
| 2 | 446.01875 | 5 | 446.05625 | 8 | 446.09375 |
| 3 | 446.03125 | 6 | 446.06875 |  |  |

CB

Диапазон: 26.965–27.405 МГц, Мощность: ≤10 Вт, Режимы модуляции – AM/FM/SSB, максимальная мощность (AM/FM) – 4 Вт, (SSB) – 12 Вт.

| Канал | Частота (МГц) | Особые отметки | Канал | Частота (МГц) | Особые отметки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.965 |  | 21 | 27.215 |  |
| 2 | 26.975 |  | 22 | 27.225 |  |
| 3 | 26.985 |  | 23 | 27.255 |  |
| 4 | 27.005 |  | 24 | 27.235 |  |
| 5 | 27.015 |  | 25 | 27.245 |  |
| 6 | 27.025 |  | 26 | 27.265 |  |
| 7 | 27.035 |  | 27 | 27.275 |  |
| 8 | 27.055 |  | 28 | 27.285 |  |
| 9 | 27.065 | Экстренный канал (ЕС/РФ) | 29 | 27.295 |  |
| 10 | 27.075 |  | 30 | 27.305 | Цифровые режимы (DRM, D-STAR) |
| 11 | 27.085 |  | 31 | 27.315 |  |
| 12 | 27.105 |  | 32 | 27.325 |  |
| 13 | 27.115 |  | 33 | 27.335 |  |
| 14 | 27.125 | "Свободный" (туристы, рыбаки) | 34 | 27.345 |  |
| 15 | 27.135 | Дальнобойщики РФ | 35 | 27.355 |  |
| 16 | 27.155 |  | 36 | 27.365 |  |
| 17 | 27.165 |  | 37 | 27.375 |  |
| 18 | 27.175 |  | 38 | 27.385 |  |
| 19 | 27.185 | Дальнобойный канал СНГ | 39 | 27.395 |  |
| 20 | 27.205 | 27.200 - Владивосток Автолюбители. | 40 | 27.405 |  |